| PON 6. PON PARA INCENDIO DE CLASE A (material combustible como madera, cartón, papel, tejidos) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las acciones de control de la emergencia que aquí se presentan son una guía, y podrán ser modificadas o complementadas por el comandante del incidente, Responsable Gestión Ambiental / Brigadista de Emergencia Ambiental, de acuerdo con las condiciones particulares en el momento de la emergencia, su evolución, los recursos disponibles en el momento de la emergencia, las condiciones de tiempo atmosférico, seguridad física. |  |  |  |  |  |
| ESCENARIO DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| Nombre del escenario | Incendio (Clase A son fuegos de material combustible como madera, cartón, papel, tejidos) |  |  |  |  |
| Instalación /Localización | Palacio de Justicia Pereira. |  |  |  |  |
| Características |  |  |  |  |  |
| Identificación del producto |  |  |  | Condiciones operativas |  |
| Nombre: | Material Combustible (madera, cartón, papel, tejidos |  |  | Solubilidad: | - |
| Peligrosidad: |  |  |  | Presión: | - |
|  |  |  |  | Temperatura: | - |
|  |  |  |  | Límites de explosividad: | - |
|  |  |  |  | Volumen: | - |
|  |  |  |  | Otro: | - |
| Esquema |  |  |  |  |  |
| CONVENCIONES (Las que apliquen) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento, es decir se elimina el componente temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal. Se usan extintores Clase A, ABC o espuma química. |  |  |
| RESPUESTA A LA EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| Cálculo de agua |  |  |  |  |  |
| Cálculos de material para extinción |  |  | Cantidad requerida |  | Cantidad disponible |
| Área total del Incendio |  |  |  |  |  |
| Volumen de solución |  |  | - |  |  |
| Agua requerida |  |  | - |  | - |
| Concentrado requerido |  |  | - |  | - |
| Tiempo de Aplicación |  |  | - |  |  |
| Cálculos de agua para refrigeraciones de áreas adyacentes |  |  | Cantidad requerida |  | Cantidad disponible |
| Área total del Incendio |  |  |  |  |  |
| Volumen de agua |  |  | - |  | - |
| Tiempo de Aplicación |  |  | - |  |  |
| INVENTARIO DE RECURSOS DE PRIMERA RESPUESTA |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  | Cantidad disponible |  |  |
| Control de Emergencias |  |  | 2 |  |  |
| Brigadistas Integrales |  |  | 5 |  |  |
| Equipos |  |  | Cantidad disponible |  |  |
| Trajes tipo Bombero |  |  | - |  |  |
| Tramos de Manguera de 1 ½” |  |  | - |  |  |
| Boquillas de 1 ½” |  |  | - |  |  |
| Llaves para manguera scanner |  |  | - |  |  |
| Hidrante Monitor de Agua (HMA) |  |  | - |  |  |
| Hidrante Monitor de Agua Espuma (HMAE) |  |  | - |  |  |
| Extintor de polvo químico seco |  |  | 12 número de extintores |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ATENCIÓN PARA EL ÁREA AFECTADA POR EL INCENDIO |  |  |  |  |  |
| Control operacional |  |  | Atención de personal/Evacuación |  |  |
| Responsable | Responsable Gestión Ambiental / Brigadista |  | Responsable |  | Brigadistas |
| Actividades |  |  | Actividades |  |  |
| Una vez ocurrido el conato se debe de inmediato activar las brigadas de emergencias. |  |  | 1. Realizar evacuación del personal del área cercana al evento hacia el Punto de Encuentro (PE) ubicado en la portería (de ser necesario activar la alarma) |  |  |
| 1. Determinar si la situación es clasificada como: • un conato de emergencia, • una emergencia parcial o • una emergencia general y actuará dependiendo de la misma. |  |  | 2. Delimitar y señalizar el área involucrada en la atención del derrame, para evitar que el personal no autorizado ingrese a la misma. |  |  |
| 2. Se debe controlar la fuente de ignición: Una vez detectado el incendio se deberá realizar un recorrido por el área involucrada en la emergencia para la revisión de focos y conatos de incendio que podrían presentarse y de encontrarlos extinguirlos con los extintores portátiles. |  |  | 3. Quién detecte uno o varios lesionados debe notificar al responsable del Primer Respondiente |  |  |
| 3. Aplicar las técnicas de control de incendios: |  |  | 4. Evaluar el número de lesionados, activar MEDEVAC y proceder a realizar TRIAGE por parte de cuerpo médico, según la severidad de sus lesiones se realizará el traslado al hospital. |  |  |
| 4. Si la emergencia no se ha podido controlar, se debe efectuar el dimensionamiento y proyección de la misma, con el fin de identificar los riesgos en áreas adicionales dentro y fuera de la sede, para planificar las acciones a tomar y avisar a las autoridades y comités de emergencia correspondientes. |  |  | 5. Si el lesionado no requiere ser trasladado a un centro médico externo, realizar estabilización del lesionado en el sitio (atención de primeros auxilios) y realizar traslado al consultorio médico establecido por la compañía. |  |  |
| 5. Controlada la emergencia, se deberá proceder a documentar el evento con datos tales como: sitio exacto de la contingencia, posibles causas, estimado de |  |  | 6. Realizar seguimiento al estado y evolución a las personas lesionadas. |  |  |
| volumen derramado, posibles direcciones del producto y zonas involucradas en la contingencia |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE LA EMERGENCIA (CONTROL DE INCENDIOS) |  |  |  |  |  |
| Responsable: |  | Responsable del Primer Respondiente |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |
| - La atención de este escenario de incendio se hará de manera manual por los brigadistas. |  |  |  |  |  |
| - Los brigadistas y cualquier persona que brinde ayuda en las labores control y extinción deberán vestirse con el equipo de protección adecuado. |  |  |  |  |  |
| - Se debe confinar el derrame en el área con el fin de evitar la afectación de otras áreas. |  |  |  |  |  |
| - Se debe aplicar manualmente PQS haciendo uso de los extintores. |  |  |  |  |  |
| - Si no es posible extinguir el incendio se debe proceder a solicitar los recursos externos necesarios para la atención de la emergencia. |  |  |  |  |  |
| - Una vez terminada la emergencia se debe iniciar la recolección del crudo derramado haciendo uso de palas, baldes, etc. Adicionalmente se deben recargar los equipos contra incendios usados. |  |  |  |  |  |
| CONTROL AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
| Responsable | Responsable Gestión Ambiental / Brigadista |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| Una vez controlado el incendio, las actividades de control ambiental posteriores para el control de derrames serán: 1. Verificar y Evaluar la magnitud de la emergencia y la afectación o no al ambiente. 2. Ejecutar las actividades de contención residuos. Evitar la llegada de posibles emisiones fuera de la sede. 3. Ejecutar las actividades de recolección de residuos. 4. Desarrollar actividades de limpieza de los residuos contaminados. |  |  |  |  |  |
| ASPECTOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 1. La atención del incendio se deberá realizar con el uso de los equipos especiales para la atención del incendio. 2. Realizar la evacuación del área cercana al lugar de atención del incendio, hacia los Puntos de Encuentro previamente establecidos. 3. Delimitar y señalizar el área involucrada en la atención del incendio, para evitar que el personal no autorizado ingrese a la misma. 4. Únicamente el personal entrenado debe manejar equipos de agua a alta presión en caso de que la locación cuente con estos. 5. Periódicamente evaluar visualmente el estado físico de los equipos operacionales cercanos al incendio y que estén afectados por la radiación térmica emitida en el incendio. |  |  |  |  |  |